Zařízení na opracování vepřových střev

ZVS - 5

Zařízení na opracování vepřových střev ZVS-5 je nejmenší z typové řady střevárenských strojů. Výkonem, způsobem práce a jednoduchostí je předurčen pro nejmenší porážkové provozy s výkonem 5 – 10 poražených vepřových kusů za směnu. Při opracování prochází strojem vždy jen jedno střevo. Všechny operace, vymačkání, drcení, a sdírání zajišťují tři válce a speciální gumová lišta. Výhodou stroje je jeho možné seřízení i pro opracování tenkých hovězích střev.

Technické údaje:

Výkon (počet střevních kompletů)	7 ks/hod

Příkon el. Energie			0,75 kW

Šířka válců				150 mm

Spotřeba vody				0,1m3/hod.

Teplota vody				45°C

Rozměry stroje:	výška		1220 mm

šířka		  605 mm

délka		  745 mm

hmotnost:				84,5 kg

Použitý materiál: stojan z uzavřených profilů opatřených komaxitem, bočnice z plechu tř.11, kryty nerezové.