Zařízení na opracování vepřových střev

ZVS – 80

Slouží k opracování tenkých vepřových střev metodou sdírání. Sestává se ze dvou strojů; stroje drtícího a čistícího.

Drtící stroj je opatřen třemi pracovními válci, z nichž dva jsou pogumované a jeden kovový. Střevo je vtaženo mezi válce, kde je vymačkán jeho obsah a následně dochází k drcení. Při druhé operaci – opětném projití mezi válci, je vytlačena nadrcená sliznice a jsou také nadrceny vrchní blány střev.

Čistící stroj má podobnou konstrukci, ale 4 válce – 2 pogumované a 2 kovové. Tento stroj je určen k dokončení opracování střev, která padají do vany s vodou.

Hlavní technické údaje zařízení :

## Výkon : 	 ( ks kompletů střev. / hod )		                           80

El. příkon / kW /							   1,85

Spotřeba vody / m3 / hod /						   1,6

Teplota vody / oC /							    45

Hmotnost zařízení / kg /						   740

Rozměry : 	délka / mm /						   2500

šířka / mm /						   1370

výška / mm /					               1300

Materiál: bočnice strojů šedá litina, ostatní nerez.